Veliko pitanje je: Koliko ukupno težine možete dodati na brod bez opasnosti? Zapamtite, uzimamo u obzir samo mirnu vodu. Ako ima vetra, težinu treba smanjiti, naravno. Dakle, evo kako da izračunate sigurno opterećenje za svoj čamac. 
ZA ČAMCE SA  POGONOM NA VESLA I ČAMCE SA MOTORIMA DO 2 KS 

1. Izračunajte tri desetine testne težine vašeg broda
______________________

          __________________ X 0,3 
Vaše maksimalno sigurno opterećenje u mirnoj vodi je:
_____________________
za plovila sa vanbrodskim motorima jačim od 2 KS
1. Podelite Test težinu sa 5 




_______________________

          5 /  ____________________

Vaše maksimalno sigurno opterećenje u mirnoj vodi je: _______________________

ZA BRODSKE MOTORE I BRODSKE MOTORE SA SPOLJNIM POGONOM

1. Podelite vaše test težinu 7 




_______________________

 7 / ____________________

Vaše maksimalno sigurno opterećenje u mirnoj vodi je:
_______________________
NAPOMENA: ISPRAZNITE VODU IZ ČAMCA PRE OBAVLJANJA SLEDEĆEG TESTA
KOLIKO LJUDI? Vi ste upravo izračunali  koliko je vaše maksimalno sigurno opterećenje. Ali koliko ljudi teških koliko funti možete sigurno nositi? Često će „nosivost živog tereta“ biti manja od najvećeg sigurnog opterećenja koje ste upravo izračunali. Maksimalni kapacitet osoba tvog čamca u funtama će ovisiti o maksimalnom težinskom kapacitetu koji ste izračunali za svoj čamac. 
ZA ČAMCE NA MANUELNI POGON (VESLA ILI LOPATICE) 
1. Maksimalni kapacitet osoba u funtama je 90% 
od maksimalnog težinskog kapaciteta izračunatog 
na strani 8.







______________________
 








_________________X 0,9 

Vaš maksimalni kapacitet je 




_________________osoba
ZA PLOVILA SA VANBRODSKIM MOTORIMA DO 2 KS: 
1. Maksimalni kapacitet osoba u funtama je 90% 
od maksimalnog težinskog  kapaciteta izračunatog 
na strani 8 minus 25 funti (težina motora). 


_______________________
                                                                              _________________X 0,9
                                                                              _________________-   25 


Maksimalni kapacitet je 




_________________osoba
ZA PLOVILA SA VANBRODSKIM MOTORIM JAČIM OD 2 KS: 
1. Oduzmete težine motora i kontrola, težinu baterije, i težinu punog prenosnog rezervoara (vidi kolonu 6 tablica 1 u Dodatku C) od maksimalnog težinskog kapaciteta izračunatog na strani 8. 
2. Ako je vaš rezultat više od 550 funti, 
to je vaš maksimalni kapacitet osoba i 
ne morate provesti test stabilnosti. 
3. Ako je vaš odgovor je 550 funti ili manje, 
izvedite test stabilnosti opisan na sledećoj stranici. 
Vaš maksimalni kapacitet osoba je ovisno o tome koji od dva broja je manji.
ZA BRODSKE MOTORE I BRODSKE MOTORE SA SPOLJNIM POGONOM: 
1. Ako je maksimalni težinski kapacitet sa stranice 8 veći od 550 funti, maksimalni kapacitet osoba u funtama ne sme premašiti maksimalni kapacitet. 
2. Ako maksimalni težinski kapacitet sa stranice 8 iznosi 550 funti ili manje, obavite sledeći test stabilnosti:
STABILITY TEST ZA UKUPNI KAPACITET OSOBA: 
Za izvođenje testa stabilnosti dodavajte tegove duž jedne strane vašeg čamca u kabini/kokpitu na visini sedišta sve dok se čamac ne nagne u položaj pre nego će voda početi da preliva preko stranice čamca. Da uradite test što jednostavnije moguće, postavite čamac u plitku vodu u blizini pontona, a na ponton postavite vagu. Ako je Vaš čamac sa vanbrodskim motorom, pričvrstite motor s punim rezervoarom goriva, ako je unutrašnji motor, stavite svu svoju normalnu opremu na čamac, uključujući i pune tankove goriva. Prvo postavite dasku duž jedne strane u kabini u visini sedišta (prvo izmerite težinu daske). Sada počnite vagati predmete ili ljude i, polazeći od centra daske, dodavajte tegove ravnomerno prema pramcu i krmi koliko je moguće, što bliže spoljnoj ivici čamca, i na visini sedišta. 
[image: image1.emf]
Koristite sve što želite kao tegove - ljude, cigle, kante sa kamenjem, vreće peska - ali pratite težinu svakog dodanog objekta. Kada se čamac nagne do tačke tek pre nego voda počne da preliva, prestanite dodavati težinu. Budite veoma oprezni u ovom trenutku. Vaš čamac bi se mogao još malo nagnuti i primiti vodu, a to ne želite. Zbrojite ukupnu težinu koju ste postavili na čamac (uključujući i težinu daske.) 
Dodano je:____________________funti
Sada trebate podeliti ovaj broj sa 0,6. Opet, učinite to na jednostavan način. 
Prvo, pomnožite svoj broj sa deset: Samo dodajte nulu (0) na njega. Zatim podelite sa šest . Na ovaj način ste se osloboditi decimalne točke. 
Evo primera: Recimo da ste dodali 600 funti na jednu stranu čamca, 300 funti prema napred i 300 prema krmi . 
1. Dodajte nulu na 600, dobijate 6000 
2. I podelite sa 6: 



6000:6 
= 1.000 funti 
NAPOMENA 
Ako je vaš rezultat nakon izvođenja TESTA STABILNOSTI veći od izračunatog maksimalnog težinskog kapaciteta: 
ZA Brodske motore: Vaš maksimalni kapacitet OSOBA je isti kao i maksimalni težinski kapacitet. 
ZA vanbrodske motore: Vaš maksimalni kapacitet OSOBA je isti kao i maksimalni težinski kapacitet, MINUS težina u koloni 6. TABELA 1. ZA VAŠ VANBRODSKI MOTOR. 
Sada pretvorite vaš maksimalni kapacitet osoba na broj ljudi. 
RAČUNAnje kapaciteta osoba u Broj osoba 
1. Dodajte 32 funte na svoj maksimalni kapacitet osoba. 
2. Podelite iznos sa 141. 
3. Zaokružite rezultat na najbliži celi broj. 
_____________Kapacitet osoba
_____________ + 32 
_____________/ 141 
Ako je vaš rezultat u decimali manje od polovine, npr. 3,43, zaokružite rezultat na 3 osobe. 
Ako je vaš rezultat ,5 ili više, npr 3,52, zaokružite na 4 osobe. 
Vaš čamac može sigurno nositi najviše ______ ljudi . 

Sada imate maksimalno sigurno opterećenje (maksimalni kapacitet), i maksimalni kapacitet osoba u funtama i ukupan broj osoba. 
NIKADA nemojte opteretiti čamac VIŠE OD maksimalnog kapaciteta ILI ukrcati VIŠE LJUDI od maksimalnog kapaciteta osoba. 

Na stranici 36 ćemo vam pokazati gdje ove informacije i svoj maksimalni kapacitet konjskih snaga morate postaviti.
PRIMERI KOJI POKRIVAJU BEZBEDNO OPTEREĆENJE I SNAGU MOTORA

	PRIMER A

Plovilo je duboko V-korito 
Pretpostavljena dužina je: 16 ft, 4 in (16,33 stopa) 
Širina krmene daske je: 5 ft 2 in (5,17 stopa) 
Visina krmene daske je: 19 inča 


MAKSIMALNA SIGURNA SNAGA MOTORA (samo vanbrodski) 
duljina broda je: 16,33 stopa 
Širina krme je: 5.17 stopa

pomnožite dužinu i širinu da dobijete faktor: 
        16,33 
___X 5,17 
       84,4261 
faktor je 84 
Kada je faktor (84) veći od 52,0 , vrsta upravljanja je daljinsko, a krmena visina je najmanje 19 inča. 
Pomnoži faktor sa 2:      84 X 2 = 168        Oduzmi 90,  

168 - 90 = 78
