Pokretni splav
Ovaj model ima 25 kvadrata. 

Ovo je katamaran. 

Plovci (skije) su izrađeni od cevi od polietilena visoke gustine i čitavom dužinom ispunjeni stiroporom (prečnik cevi 500 ili 630 mm). 

Podnice su takođe izrađene od istog materijala, kao i deo ograde. 

Konstrukcija za vezivanja se sastoji od čeličnih profila zaštićenih bojom na bazi katrana u 3 sloja.Ograda je prohromska. 

Rezultat toga je izuzetno mala težina, velika nosivost, odlično upravljanje. Održavanje je ravno nuli (nema rđanja plovaka, zadržavanje algi je minimalno, itd.) 

Garancija na plastične elemente je bukvalno doživotna dok se procenjuje da će čelična konstrukcija izdržati bez rđe bar 10-tak godina. 

Vanbrodski motor (ovde je montirana 4-taktna honda od 15 ks) i centralna konzola za upravljanje. 

Ovo je najjednostavnija, ogoljena varijanta, a trenutno je u izradi "luksuzniji model" sa kožnim garniturama za sedenje, ugrađenom muzikom, i sličnim stvarčicama.
[image: image1.jpg]



Konkretno ovaj splav je dimenzija 7,8m × 3,3m. 

Inače proizvodimo ga u dimenzijama po zahtevu kupca (potrebno je samo reći željenu nosivost i površinu).
Preporuka je da dužina bude oko 2.5 puta veća od širine radi boljeg manevrisanja, a u zavisnosti od željene nosivosti zavisi broj plovaka i stavljaju se cevi manjeg ili većeg prečnika. 

Stiropor se naručuje od proizvođača stiropora na meru unutrašnjeg prečnika cevi u komadima dužine metar i pola metra i takav se ubacuje od početka do kraja cevi a potom se cev zatvara (vareni spojevi) dancima od istog materijala kao i sama cev (polietilen visoke gustine). 

Sama plastika je izuzetno žilava i jaka (nema veze sa PVC-om ili sličnim materijalima koji su krti i pucaju od najmanjeg udarca). 

Jedini način da se cev "otvori" je bušilicom ili pucanjem iz oružja, ali čak i tada stiropor (velike gustine) ne dozvoljava vodi da uđe u većoj količini. 

Bukvalno stvar je nepotopiva, i nema nikakvog održavanja.
Kao što već rekoh sad trenutno radimo na realizaciji malo luksuznije verzije (nadgradnja sa kožnim garniturama za sedenje, kvalitetnijim itisonom, dvostrukom tendom itd.) koja će imati i neka drugačija tehnička rešenja (drugačije vezivanje plovaka za konstrukciju, bez metalnih obujmica i td.)

[image: image2.jpg]



